ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі робіт по об’єкту «Реконструкція нежитлової будівлі за адресою майдан Гайдамаків, 6б м.Городок Львівської області під ЦНАП (центр надання адміністративних послуг), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування: Городоцька міська рада Львівської області

Місцезнаходження: 81500, Львівська обл., м. Городок, майд. Гайдамаків, буд. 6.

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: 26269892.

Категорія: відповідно до пункту 1 частини 4 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Реконструкція нежитлової будівлі за адресою майдан Гайдамаків, 6б м.Городок Львівської області під ЦНАП (центр надання адміністративних послуг)

45454000-4 Реконструкція за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника

Вид процедури закупівлі: Відкриті торги.

Ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2021-07-27-011913-b.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Експертного звіту від 29.03.2021р. №29/259-03/21/А, виданий ТОВ «Перша приватна експертиза» на проектну документацію по об’єкту «Реконструкція нежитлової будівлі за адресою майдан Гайдамаків, 6б м.Городок Львівської області під ЦНАП (центр надання адміністративних послуг)»  та становить 4 608 075,60 грн.

Розмір бюджетного призначення: 5 111 421,00 грн. (в тому числі субвенція державного бюджету 3 284 425,00 грн) згідно з Рішенням Городоцької міської ради №1622 від 24.06.2021 (зі змінами).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін виконання робіт з дати укладання договору по 31 грудня 2021 р. Технічні характеристики предмета закупівлі зазначено згідно проектно – кошторисній документації виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням норм чинного законодавства. Необхідні технічні характеристики предмета закупівлі передбачені в Тендерній документації а також проектом договору передбачено, що роботи повинні виконуватися Виконавцем належної якості та відповідно до норм чинного законодавства України.

ОБСЯГИ РОБІТ:

«Реконструкція нежитлової будівлі за адресою майдан Гайдамаків,6 б  м.Городок Львівської області під ЦНАП (центр надання адміністративних послуг)» (ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція)

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 2-1-1 на Будівельні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Зовнішні роботи |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриття покрiвель з хвилястих i напiвхвилястих азбестоцементних листiв | м2 | 380 |  |
| 2 | Розбирання димових цегляних труб i лежакiв в один канал | м | 12 |  |
| 3 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | м2 | 380 |  |
| 4 | Виготовлення та установлення крокв | м3 | 4,2 |  |
| 5 | Улаштування лат [решетування] з прозорами iз дощок i брускiв пiд покрiвлю з листової сталi | м2 | 380 |  |
| 6 | Улаштування гідрроiзоляцiї прокладної в один шар | м2 | 380 |  |
| 7 | Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листа при висотi будiвлi до 25 м | м2 | 380 |  |
| 8 | Улаштування дрiбних покриттiв [брандмауери, парапети, звiси i т.п.] iз листової оцинкованої сталi. Коньок. | м2 | 74 |  |
| 9 | Улаштування жолобiв пiдвiсних | м | 49 |  |
| 10 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 23 |  |
| 11 | Установлення елементiв каркасу iз брусiв | м3 | 0,6 |  |
| 12 | Пiдшивання стелi сталлю покрiвельною неоцинкованою по дереву | м2 | 35 |  |
| 13 | Мурування димових цегляних труб | м3 | 6,5 |  |
| 14 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та стель, площа вiдбивання в одному мiсцi до 5 м2 | м2 | 200 |  |
| 15 | Розбирання облицювання стiн з бетонних плит | м2 | 34 |  |
| 16 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | м2 | 202 |  |
| 17 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм | м2 | 15 |  |
| 18 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". (цоколь) | м2 | 34 |  |
| 19 | Зовнiшнє облицювання по бетоннiй поверхнi стiн i колон керамiчними окремими плитками на полiмерцементнiй мастицi | м2 | 34 |  |
| 20 | Установлення віконних зливів | м | 15 |  |
|  | Роздiл 2. Внутрішні роботи |  |  |  |
| 21 | Пробивання прорiзiв в конструкцiях з цегли | м3 | 0,756 |  |
| 22 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 8 |  |
| 23 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | м2 | 13,44 |  |
| 24 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | м2 | 5,64 |  |
| 25 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 12 |  |
| 26 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | м2 | 24,8 |  |
| 27 | Штукатурення вiконних i дверних плоских косякiв по каменю i бетону | м2 | 5,6 |  |
| 28 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок | м | 18,3 |  |
| 29 | Установлення грат жалюзiйних площею у просвiтi до 1, 5 м2 | грати | 12 |  |
| 30 | Розробка ґрунту всерединi будiвлi в траншеях | м3 | 2,2 |  |
| 31 | Улаштування залiзобетонних фундаментiв загального призначення пiд колони об'ємом до 3 м3 | м3 | 2,2 |  |
| 32 | Улаштування залiзобетонних колон у дерев'янiй опалубцi висотою до 4 м, периметром до 2 м | м3 | 0,96 |  |
| 33 | Розбирання горищних перекриттiв по дерев'яних балках в цегляних будiвлях | м2 | 216 |  |
| 34 | Монтаж одиночних металевих балок на вiдмiтцi до 25 м масою до 1 т | т | 0,31 |  |
| 35 | Улаштування перекриттiв з укладанням балок по стiнах кам'яних з накатом iз дошок | м2 | 216 |  |
| 36 | Пiдшивання стелi плитами деревноволокнистими твердими товщиною 12 мм | м2 | 216 |  |
| 37 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв | м3 | 15,4 |  |
| 38 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | м2 | 154 |  |
| 39 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих (пінопласт екструдований) | м2 | 154 |  |
| 40 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | м2 | 154 |  |
| 41 | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини бетонних стяжок | м2 | 154 |  |
| 42 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 205 |  |
| 43 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | м2 | 51 |  |
| 44 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | м2 | 51 |  |
| 45 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 | м2 | 234 |  |
| 46 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 4,8 |  |
| 47 | Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли | м3 | 1,4 |  |
| 48 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висотi поверху до 4 м | м2 | 22 |  |
| 49 | Поліпшенене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю i бетону стін вручну | м2 | 234 |  |
| 50 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 51 |  |
| 51 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | м2 | 183 |  |
| 52 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | м2 | 198 |  |
| 53 | Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi | м2 | 381 |  |
| 54 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 205 |  |
| 55 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 205 |  |
| 56 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах | м | 650 |  |
| 57 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 20 см2 | м | 85 |  |
| 58 | Монтаж свiтильникiв для ламп розжарювання з пiдвiшуванням на гаках для примiщень з нормальними умовами середовища | шт | 18 |  |
| 59 | Монтаж ввiдно-розподiльних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 60 | Установлення вимикачiв заглибленого типу при схованiй проводцi одноклавiшних | шт | 16 |  |
| 61 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованiй проводцi | шт | 64 |  |
|  | Роздiл 3. Внутрішні мережі |  |  |  |
| 62 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 98 |  |
| 63 | Установлення водонагрiвникiв ємкiсних | шт | 2 |  |
| 64 | Установлення умивальникiв одиночних з пiдведеннямю холодної i гарячої води | компл. | 3 |  |
| 65 | Установлення унiтазiв iз бачком безпосередньо приєднаним | компл. | 3 |  |
| 66 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 50 мм | м | 12 |  |
| 67 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 100 мм | м | 18 |  |
| 68 | Установлення мийок на одне вiддiлення | компл. | 1 |  |
| 69 | Прокладання металопластикових труб зовнiшнiм дiаметром 16 мм | м | 660 |  |
| 70 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 74 |  |
| 71 | Установлення радiаторiв сталевих | кВт | 7,8 |  |
| 72 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний, iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини; проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН-метрiв], дiаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 5 |  |
| 73 | Установлення насосiв вiдцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 2 |  |
| 74 | Пробивання отворiв в бетонних стiнах, пiдлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2 | шт | 5 |  |
|  | Роздiл 4. Зовнішні мережі |  |  |  |
| 75 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунтiв 2 | м3 | 16 |  |
| 76 | Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи | м3 | 1,92 |  |
| 77 | Безканальне прокладання теплогiдроiзольованих трубопроводiв дiаметром 50 мм [пiнополiуретанова iзоляцiя з зовнiшньою оболонкою iз полiетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурi 150 град.С | м | 16 |  |
| 78 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група ґрунтiв 1 | м3 | 14,1 |  |
| 79 | Установлення лiчильникiв [водомiрiв] дiаметром до 40 мм | шт | 1 |  |
| 80 | Врiзування в iснуючi мережi зi сталевих труб сталевих штуцерiв [патрубкiв] дiаметром до 50 мм | шт | 1 |  |
| 81 | Розбирання покриттiв та основ брукiвки вручну | м3 | 4,5 |  |
| 82 | Розроблення ґрунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група ґрунтiв 2 | м3 | 67,2 |  |
| 83 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова обклеювальна по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi й бетону | м2 | 60 |  |
| 84 | Улаштування вручну закритого дренажу з пластикових труб дiаметром до 16 см у перезволожених грунтах, група грунтiв 1-2 | м | 70 |  |
| 85 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтiв 2 | м3 | 20 |  |
| 86 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 1 | м3 | 50 |  |
| 87 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | м3 | 7 |  |
| 88 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | м3 | 67 |  |
| 89 | Навантаження грунту екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 20 |  |
| 90 | Перевезення грунту до 5 км | т | 32 |  |
| 91 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 75 |  |
| 92 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 75 |  |
| 93 | Вiдключення i заглушка пiд газом дiючих стальних газопроводiв дiаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 94 | (Демонтаж)Укладання сталевих водопровiдних труб з пневматичним випробуванням, дiаметр труб 50 мм | м | 25 |  |
|  | Локальний кошторис 2-1-2 на Проведення вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій покрівліта горища |  |  |  |
| 95 | Нанесення механiзованим способом вогнезахисного матерiалу на горизонтальнi i вертикальнi поверхнi дерев'яних конструкцiй | м2 | 545 |  |
|  | Локальний кошторис 2-1-3 на Теплогенераторна |  |  |  |
| 96 | Установлення котлiв стальних жаротрубних пароводогрiйних на рiдкому паливi або газi теплопродуктивнiстю до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год] | шт | 1 |  |
| 97 | Установлення насосiв вiдцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 2-1-4 на Кондиціонування |  |  |  |
| 98 | Установлення кондиціонерів | камеpа | 7 |  |
|  | Локальний кошторис 2-1-6 на Монтаж та налагодженняохоронної сигналізації |  |  |  |
| 99 | Блок базовий на 10 променiв приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |  |
| 100 | Пульт керування виносний | шт | 1 |  |
| 101 | Монтаж акумулятора | шт | 1 |  |
| 102 | Монтаж табло сигнального студiйного або коридорного | шт | 2 |  |
| 103 | Сповiщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнiтоконтактний у нормальному виконаннi | шт | 21 |  |
| 104 | Сповiщувач ОС автоматичний контактний, магнiтоконтактний на вiдкривання вiкон, дверей | шт | 20 |  |
| 105 | Провiд дво- та трижильний з роздiльною основою по стiнах i стелях цегляних | м | 300 |  |
|  | Локальний кошторис 2-1-7 на Монтаж та налагодження інтернету |  |  |  |
| 106 | Блок базовий на 10 променiв приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |  |
| 107 | Установлення блоку | шт | 1 |  |
| 108 | Провiд дво- та трижильний з роздiльною основою по стiнах i стелях цегляних | м | 305 |  |
|  | Локальний кошторис 2-1-8 на Монтаж та налагодження пожежної сигналізації |  |  |  |
| 109 | Прилад сигналiзуючий ємкiсний | шт | 2 |  |
| 110 | Блок базовий на 10 променiв приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |  |
| 111 | Сповiщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнiтоконтактний у нормальному виконаннi | шт | 3 |  |
| 112 | Сповiщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радiоiзотопний, свiтловий у нормальному виконаннi | шт | 30 |  |
| 113 | Сповiщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, свiтловий у вибухозахисному виконаннi | шт | 3 |  |
| 114 | Установлення блоку | шт | 2 |  |
| 115 | Монтаж табло сигнального студiйного або коридорного | шт | 1 |  |
| 116 | Монтаж транспаранта свiтлового [табло] | шт | 5 |  |
| 117 | Установлення знiмних та висувних блокiв | шт | 1 |  |
| 118 | Монтаж акумулятора | шт | 1 |  |
| 119 | Кабель або провiд живлення, що прокладається на проводотримачах, перерiз 6 мм2 | м | 550 |  |
| 120 | Прилад контролю і налагодження | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 2-1-9 на Вентиляція |  |  |  |
| 121 | Установлення грат жалюзiйних площею у просвiтi до 0, 25 м2 | грати | 10 |  |
| 122 | Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т | шт | 4 |  |

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».