ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі робіт по об’єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Заставна в с. Бартатів, Городоцького району, Львівської області», розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування: Городоцька міська рада Львівської області

Місцезнаходження: 81500, Львівська обл., м. Городок, майд. Гайдамаків, буд. 6.

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: 26269892.

Категорія: відповідно до пункту 1 частини 4 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Капітальний ремонт дороги по вулиці Заставна в с. Бартатів, Городоцького району, Львівської області»,

ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника.

Вид процедури закупівлі: Відкриті торги (з особливостями)

Ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2023-09-07-013319-a.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Експертного звіту від 10.01.2018р. №14-2978-17, виданий Філією ДП «Укрдержбудекспертиза» на проектну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Заставна в с. Бартатів, Городоцького району, Львівської області»  та становить 3 906 312,00 грн.

Розмір бюджетного призначення: на 2023р. – 500 000,00 грн. згідно з Рішенням Городоцької міської ради №23/34-6123 від 24.08.2023р.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін виконання робіт з дати укладання договору по 31 грудня 2024 р. Технічні характеристики предмета закупівлі зазначено згідно проектно – кошторисній документації виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням норм чинного законодавства. Необхідні технічні характеристики предмета закупівлі передбачені в Тендерній документації а також проектом договору передбачено, що роботи повинні виконуватися Виконавцем належної якості та відповідно до норм чинного законодавства України.

ОБСЯГИ РОБІТ:

«Будівництво мультифункційного спортивного майданчика зі поліуретановим (наливним) покриттям для занять ігровими видами спорту за адресою м. Городок, вул. Львівська,7»

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 1. Ділянка км 0+041 - км 0+580 |  |  |  |
|  | Тип 1 |  |  |  |
|  | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу | 100м2 | 20,35 |  |
|  | Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 98,1МПа 1000 кг/см2] | 100м2 | 20,35 |  |
|  | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 100м2 | 20,35 |  |
|  | Сумiш пiскоцементна 1:3 | м3 | 112,5355 |  |
|  | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100м | 10,58 |  |
|  | Бордюр БВ 100.30.15 | м | 1058 |  |
|  | Тип 2 |  |  |  |
|  | Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу | 100м2 | 0,55 |  |
|  | Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 0,55 |  |
|  | Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 0,35 |  |
|  | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 100м2 | 0,35 |  |
|  | Сумiш пiскоцементна 1:3 | м3 | 1,9355 |  |
|  | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 1м різу | 1082 |  |
|  | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100м | 0,24 |  |
|  | Бордюр БВ 100.30.15 | м | 24 |  |
|  | Узбіччя |  |  |  |
|  | Укрiплення узбiччя гравiйною [щебеневою] сумiшшю товщиною 10 см (щебеневими відходами т. 20 см) | 100м2 | 10,82 |  |
|  | Вiдходи із щебеню фр.0-70 | м3 | 268,336 |  |
|  | Укрiплення узбiччя гравiйною [щебеневою] сумiшшю товщиною 10 см (щебеневими висівками т.5см) | 100м2 | 10,82 |  |
|  | Щебінь-висівки, марка М-800, фракція до 3 мм | м3 | 67,084 |  |
|  | Роздiл 2. Ділянка км 0+023 - км 0+561 |  |  |  |
|  | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу | 100м2 | 16,24 |  |
|  | Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 98,1МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 16,24 |  |
|  | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 100м2 | 16,24 |  |
|  | Сумiш пiскоцементна 1:3 | м3 | 89,8072 |  |
|  | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 1м різу | 1081 |  |
|  | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100м | 10,81 |  |
|  | Бордюр БВ 100.30.15 | м | 1081 |  |
|  | Узбіччя |  |  |  |
|  | Укрiплення узбiччя гравiйною [щебеневою] сумiшшю товщиною 10 см (щебеневими відходами т. 20 см) | 100м2 | 10,81 |  |
|  | Вiдходи із щебеню фр.0-70 | м3 | 268,088 |  |
|  | Укрiплення узбiччя гравiйною [щебеневою] сумiшшю товщиною 10 см (щебеневими висівками т.5см) | 100м2 | 10,81 |  |
|  | Щебінь-висівки, марка М-800, фракція до 3 мм | м3 | 67,022 |  |
|  | Накид каменю при товщинi шару каменю 0,2 м | 100м2 | 1,4 |  |
|  | ВЛАШТУВАННЯ ВОДОПРОПУСКНОЇ ТРУБИ км 0+024, км 0+110 |  |  |  |
|  | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3 | 100 м3 | 0,065 |  |
|  | Улаштування гравiйної основи пiд трубопроводи (гравіно-піщаноа) | м3 | 2,5 |  |
|  | Суміш піщано-гравійна природна | м3 | 3,125 |  |
|  | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 600 мм | 1000м | 0,002 |  |
|  | Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 630 мм, товщина стінки 7 мм | м | 2 |  |
|  | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм | 1000м | 0,006 |  |
|  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 5 мм | м | 6 |  |
|  | Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 300 мм | 1000м | 0,006 |  |
|  | Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 600 мм | 1000м | 0,002 |  |
|  | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,065 |  |
|  | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | 100 м3 | 0,065 |  |