ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі робіт по об’єкту «Будівництво каналізаційної мережі на вул.Зарицького, Г.Полуботка м.Городок Львівської області», розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування: Городоцька міська рада Львівської області

Місцезнаходження: 81500, Львівська обл., м. Городок, майд. Гайдамаків, буд. 6.

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: 26269892.

Категорія: відповідно до пункту 1 частини 4 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Будівництво каналізаційної мережі на вул.Зарицького, Г.Полуботка м.Городок Львівської області»,

ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь.

Вид процедури закупівлі: Відкриті торги (з особливостями)

Ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2023-07-28-001538-a.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Експертного звіту від 06.10.2022р. №14-0059/01-22, виданий Філією ДП «Укрдержбудекспертиза»

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 1. Землянi роботи |  |  |  |
|  | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | 1000м3 | 2,9145 |  |
|  | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ /при розробцi траншей/ | 1000м3 | 0,209 |  |
|  | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ | 1000м3 | 0,4775 |  |
|  | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом, що сильно налипає на iнструменти | 100м3 | 1,15 |  |
|  | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (3716- | 1000м3 | 2,91465 |  |
|  | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 3,2385 |  |
|  | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 29,1485 |  |
|  | Перевезення ґрунту до 3 км | т | 835,625 |  |
|  | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,4775 |  |
|  | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,0055 |  |
|  | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,0055 |  |
|  | Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід | 1000м2 | 0,055 |  |
|  | Роздiл 2. Каналізаційні мережі |  |  |  |
|  | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 40,934 |  |
|  | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 150 мм | 100 м | 0,659 |  |
|  | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 200 мм | 100 м | 2,81 |  |
|  | Труба ПЕ тип В-P-U/SN8/200/167/200.6 | м | 659 |  |
|  | Труба ПЕ тип В-P-U/SN8/160/134/160,5 | м | 254 |  |
|  | Труба ПЕ тип В-P-U/SN16/160 | м | 27 |  |
|  | Колiна ПЕ тип A-U/SN8/200/9.6 | шт | 1 |  |
|  | Відгалуження круто загнуте ПЕ тип A-U/SN8/200/9.6 | шт | 1 |  |
|  | Заглушка ПЕ тип А-U/SN8/200/9.6 | шт | 1 |  |
|  | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм | 10 шт | 2 |  |
|  | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 200 мм | 10 шт | 4,2 |  |
|  | Герметичний перехід для будівельних перешкод д-200 мм | шт | 42 |  |
|  | Герметичний перехід для будівельних перешкод д-160мм | шт | 20 |  |
|  | Роздiл 3. Колодязі |  |  |  |
|  | Колодязь КСЛ-2 (колодязі 1,2,3) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,138 |  |
|  | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,16м3) | шт | 3 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 3 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 3 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 3 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 3 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 4,92 |  |
|  | Колодязь КСП-2 (колодязь 4) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,04 |  |
|  | Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,08 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 2 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 0,82 |  |
|  | Колодязь КСЛ-7 (колодязі 5,20) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,092 |  |
|  | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,16 м3) | шт | 2 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 2 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 2 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 2 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 2 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 3,28 |  |
|  | Колодязь КСП-9 (колодязі 6) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,075 |  |
|  | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,16 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,24 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 1 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 4,92 |  |
|  | Колодязь КСЛ-9 (колодязі 7) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,079 |  |
|  | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,16 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,24 м3 | шт | 1 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 3 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 4,92 |  |
|  | Колодязь КСЛ-8 (колодязі 8) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,062 |  |
|  | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,16 м3) | шт | 2 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 1 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 3,28 |  |
|  | Колодязь КСЛ-7 (колодязь 9) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,058 |  |
|  | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 3 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 2,46 |  |
|  | Колодязь КСЛ-2 (колодязь 10,11) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,098 |  |
|  | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,16 м3) | шт | 2 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 2 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 2 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 5 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 2 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 3,28 |  |
|  | Колодязь КСЛ-2 (колодязь 12,14,15) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,162 |  |
|  | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,24 м3) | шт | 3 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 3 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 3 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 3 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 3 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 7,38 |  |
|  | Колодязь КСП-2 (колодязь 13) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,058 |  |
|  | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,24 м3) Вiдпускна цiна: 1720,64x0,9 | шт | 1 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 3 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 2,46 |  |
|  | Колодязь КСУ 2-3 (колодязь 16) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,064 |  |
|  | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,16 м3) | шт | 2 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 2 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 3,28 |  |
|  | Колодязь КСЛ 8 (колодязь 17) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,066 |  |
|  | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,16 м3) | шт | 2 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 3 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 3,28 |  |
|  | Колодязь КСЛ 8 (колодязь 18) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,067 |  |
|  | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,16 м3) | шт | 2 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 1 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 4,1 |  |
|  | Колодязь КСУ-1-4 (колодязі 19) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,077 |  |
|  | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3 | шт | 1 |  |
|  | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,16 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,24 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 2 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 4,92 |  |
|  | Колодязь КСЛ 8 (колодязь 21) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,062 |  |
|  | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,16 м3) | шт | 2 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 1 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 3,28 |  |
|  | Колодязь КСЛ-9 (колодязь 22) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,075 |  |
|  | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,16 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,24 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 1 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 4,92 |  |
|  | Колодязь КСЛ-9 (колодязь 23,28) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,162 |  |
|  | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3) | шт | 2 |  |
|  | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,16 м3) | шт | 2 |  |
|  | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,24 м3) | шт | 2 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 2 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 2 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 8 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 2 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 9,84 |  |
|  | Колодязь КСЛ-10 (колодязь 24,25,26,27) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,344 |  |
|  | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3) | шт | 4 |  |
|  | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,24 м3) | шт | 8 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 4 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 4 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 10 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 4 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 22,96 |  |
|  | Колодязь КСЛ-7 (колодязь 29,30,31,32) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,218 |  |
|  | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,24 м3) | шт | 4 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 4 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 4 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 5 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 4 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 9,84 |  |
|  | Колодязь КСУ-1-3 (колодязь 33) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,069 |  |
|  | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,16 м3) | шт | 2 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 2 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 4,1 |  |
|  | Драбини для колодязів |  |  |  |
|  | Драбини металеві приставні | т | 0,287 |  |
|  | Фарбування суриком грат, рам, радiаторiв, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин) | 100м2 | 0,0861 |  |
|  | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 4. відновлення покриття – довжина 940 м (940 м2) |  |  |  |
|  | Покриття згідно пояснювальної записки розділ благоустрій |  |  |  |
|  | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | 1000м2 | 0,94 |  |

на проектну документацію по об’єкту «Будівництво каналізаційної мережі на вул.Зарицького, Г.Полуботка м.Городок Львівської області»  та становить 2 173 548,00 грн.

Розмір бюджетного призначення: на 2023р. – 500 000,00 грн. згідно з Рішенням Городоцької міської ради №23/33-6040 від 20.07.2023р.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін виконання робіт з дати укладання договору по 31 грудня 2024 р. Технічні характеристики предмета закупівлі зазначено згідно проектно – кошторисній документації виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням норм чинного законодавства. Необхідні технічні характеристики предмета закупівлі передбачені в Тендерній документації а також проектом договору передбачено, що роботи повинні виконуватися Виконавцем належної якості та відповідно до норм чинного законодавства України.

ОБСЯГИ РОБІТ:

«Будівництво мультифункційного спортивного майданчика зі поліуретановим (наливним) покриттям для занять ігровими видами спорту за адресою м. Городок, вул. Львівська,7»

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 1. Землянi роботи |  |  |  |
|  | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | 1000м3 | 2,9145 |  |
|  | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ /при розробцi траншей/ | 1000м3 | 0,209 |  |
|  | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ | 1000м3 | 0,4775 |  |
|  | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом, що сильно налипає на iнструменти | 100м3 | 1,15 |  |
|  | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (3716- | 1000м3 | 2,91465 |  |
|  | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 3,2385 |  |
|  | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 29,1485 |  |
|  | Перевезення ґрунту до 3 км | т | 835,625 |  |
|  | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,4775 |  |
|  | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,0055 |  |
|  | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,0055 |  |
|  | Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід | 1000м2 | 0,055 |  |
|  | Роздiл 2. Каналізаційні мережі |  |  |  |
|  | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 40,934 |  |
|  | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 150 мм | 100 м | 0,659 |  |
|  | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 200 мм | 100 м | 2,81 |  |
|  | Труба ПЕ тип В-P-U/SN8/200/167/200.6 | м | 659 |  |
|  | Труба ПЕ тип В-P-U/SN8/160/134/160,5 | м | 254 |  |
|  | Труба ПЕ тип В-P-U/SN16/160 | м | 27 |  |
|  | Колiна ПЕ тип A-U/SN8/200/9.6 | шт | 1 |  |
|  | Відгалуження круто загнуте ПЕ тип A-U/SN8/200/9.6 | шт | 1 |  |
|  | Заглушка ПЕ тип А-U/SN8/200/9.6 | шт | 1 |  |
|  | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм | 10 шт | 2 |  |
|  | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 200 мм | 10 шт | 4,2 |  |
|  | Герметичний перехід для будівельних перешкод д-200 мм | шт | 42 |  |
|  | Герметичний перехід для будівельних перешкод д-160мм | шт | 20 |  |
|  | Роздiл 3. Колодязі |  |  |  |
|  | Колодязь КСЛ-2 (колодязі 1,2,3) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,138 |  |
|  | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,16м3) | шт | 3 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 3 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 3 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 3 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 3 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 4,92 |  |
|  | Колодязь КСП-2 (колодязь 4) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,04 |  |
|  | Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,08 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 2 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 0,82 |  |
|  | Колодязь КСЛ-7 (колодязі 5,20) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,092 |  |
|  | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,16 м3) | шт | 2 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 2 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 2 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 2 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 2 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 3,28 |  |
|  | Колодязь КСП-9 (колодязі 6) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,075 |  |
|  | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,16 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,24 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 1 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 4,92 |  |
|  | Колодязь КСЛ-9 (колодязі 7) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,079 |  |
|  | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,16 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,24 м3 | шт | 1 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 3 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 4,92 |  |
|  | Колодязь КСЛ-8 (колодязі 8) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,062 |  |
|  | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,16 м3) | шт | 2 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 1 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 3,28 |  |
|  | Колодязь КСЛ-7 (колодязь 9) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,058 |  |
|  | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 3 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 2,46 |  |
|  | Колодязь КСЛ-2 (колодязь 10,11) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,098 |  |
|  | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,16 м3) | шт | 2 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 2 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 2 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 5 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 2 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 3,28 |  |
|  | Колодязь КСЛ-2 (колодязь 12,14,15) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,162 |  |
|  | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,24 м3) | шт | 3 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 3 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 3 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 3 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 3 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 7,38 |  |
|  | Колодязь КСП-2 (колодязь 13) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,058 |  |
|  | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,24 м3) Вiдпускна цiна: 1720,64x0,9 | шт | 1 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 3 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 2,46 |  |
|  | Колодязь КСУ 2-3 (колодязь 16) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,064 |  |
|  | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,16 м3) | шт | 2 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 2 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 3,28 |  |
|  | Колодязь КСЛ 8 (колодязь 17) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,066 |  |
|  | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,16 м3) | шт | 2 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 3 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 3,28 |  |
|  | Колодязь КСЛ 8 (колодязь 18) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,067 |  |
|  | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,16 м3) | шт | 2 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 1 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 4,1 |  |
|  | Колодязь КСУ-1-4 (колодязі 19) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,077 |  |
|  | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3 | шт | 1 |  |
|  | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,16 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,24 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 2 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 4,92 |  |
|  | Колодязь КСЛ 8 (колодязь 21) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,062 |  |
|  | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,16 м3) | шт | 2 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 1 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 3,28 |  |
|  | Колодязь КСЛ-9 (колодязь 22) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,075 |  |
|  | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,16 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,24 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 1 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 4,92 |  |
|  | Колодязь КСЛ-9 (колодязь 23,28) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,162 |  |
|  | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3) | шт | 2 |  |
|  | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,16 м3) | шт | 2 |  |
|  | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,24 м3) | шт | 2 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 2 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 2 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 8 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 2 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 9,84 |  |
|  | Колодязь КСЛ-10 (колодязь 24,25,26,27) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,344 |  |
|  | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3) | шт | 4 |  |
|  | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,24 м3) | шт | 8 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 4 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 4 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 10 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 4 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 22,96 |  |
|  | Колодязь КСЛ-7 (колодязь 29,30,31,32) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,218 |  |
|  | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,24 м3) | шт | 4 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 4 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 4 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 5 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 4 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 9,84 |  |
|  | Колодязь КСУ-1-3 (колодязь 33) |  |  |  |
|  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах | 10м3 | 0,069 |  |
|  | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,16 м3) | шт | 2 |  |
|  | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 1 |  |
|  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 1 |  |
|  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 2 |  |
|  | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |  |
|  | Скоби ходові | кг | 4,1 |  |
|  | Драбини для колодязів |  |  |  |
|  | Драбини металеві приставні | т | 0,287 |  |
|  | Фарбування суриком грат, рам, радiаторiв, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин) | 100м2 | 0,0861 |  |
|  | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 4. відновлення покриття – довжина 940 м (940 м2) |  |  |  |
|  | Покриття згідно пояснювальної записки розділ благоустрій |  |  |  |
|  | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | 1000м2 | 0,94 |  |