ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі «Система відеоспостереження», розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування: Городоцька міська рада Львівської області

Місцезнаходження: 81500, Львівська обл., м. Городок, майд. Гайдамаків, буд. 6.

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: 26269892.

Категорія: відповідно до пункту 1 частини 4 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Система відеоспостереження

ДК 021:2015: 35120000-1 за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника

Вид процедури закупівлі: Відкриті торги.

Ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2021-10-04-010322-b.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі здійснювався вивченням середньоринкових цін на товари та становить 293000,00 грн., відповідно до бюджету проекту «Модернізація системи відеоспостереження Городоцької міської ради Львівської області», що є невід’ємним додатком до договору №LMPP-144-KKI-2021-2.0_Л від 27.07.2021 року.

Розмір бюджетного призначення: 293000,00 грн. відповідно до кошторису на 2021р.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Необхідні технічні характеристики до закупівлі були визначені виходячи з потреб в забезпеченні відео нагляду та для створення безпечного середовища на території Городоцької міської ради.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі

1. Загальні положення

Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики (далі - Система) у місті Городок Львівського району Львівської області створюється для забезпечення правопорядку, контролю транспортних потоків, оперативного реагування на надзвичайні події як складова частина загальнообласної  комплексної системи відеоспостереження Львівської області, що має централізовану трирівневу архітектуру: комплексні  системи відеоспостереження, сloud-платформа збору, обробки та накопичення відеоданих та моніторинговий центр Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Для послідовного розвитку комплексної системи відеоспостереження Львівської області, необхідно забезпечити технічну та програмну сумісність обладнання комплексної системи відеоспостереження в місті Городок Львівського району Львівської області з обладнанням сloud-платформи збору та накопичення відеоданих, склад якої визначено у розділі вимог, можливість централізованого керування мережевим обладнанням та відеокамерами, забезпечити оперативний доступ різних підрозділів правоохоронних органів до інформації, що обробляється комплексними системами відеоспостереження, мінімізувати витрати на технічне обслуговування, забезпечити підмінний фонд тощо. Зазначене досягається шляхом уніфікації обладнання, що використовується у конкретній комплексній системі відеоспостереження, і вимагає чіткого визначення конкретного типу обладнання, характеристики якого зазначені у підпунктах 5.1-5.9 пункту 5 цих вимог.

Система, як частина загальнообласної системи відеоспостереження, повинна вирішувати наступний комплекс важливих для безпечного функціонування Львівської області завдань:

- створення належних умов для ефективної роботи органів виконавчої влади та правоохоронних органів при виникненні кризових ситуацій;

- підвищення загального рівня безпеки населення області, вдосконалення діяльності правоохоронних органів, покращення їх матеріально-технічного забезпечення, сприяння в впровадженні новітніх методів їх роботи;

- моніторинг і управління окремими процесами;

- управління ситуацією, що виникає на території області;

- забезпечення своєчасного інформування про загрози безпеці на об’єктах відеоспостереження;

- автоматизація процесів моніторингу подій, що впливають на стан громадської та техногенної безпеки.

Система, що впроваджується, повинна відповідати наступним загальним вимогам:

2.	Призначення.

Система повинна забезпечувати:

- зовнішнє оглядове відеоспостереження;

- розпізнавання автомобільних номерів транспортних засобів;

- трансляцію потоків відеозображення у реальному часі з відеокамер до загальнообласної Сloud-платформи збору та накопичення відеоданих;

- локальне зберігання інформації з відеокамер на карті пам’яті;

- автоматичну синхронізацію локальних відеоданих з архівом централізованої cloud-платформи збору та накопичення відеоданих;

- можливість гнучкого централізованого управління мережевою інфраструктурою;

- перетин умовних ліній;

- скупчення людей;

- вхід та вихід з визначеної  віртуальної ділянки;

- виявлення об'єктів, що тривалий час залишилися в установленому регіоні, такі як припарковані автомобілі, габаритні предмети тощо.

Засоби відеоспостереження встановлюються на в’їздах-виїздах до міста Городок Львівського району Львівської області. Розміщення погоджується з замовником.

3. Існуюча інфраструктура загальнообласної комплексної системи відеоспостереження

3.1. Загальнообласна комплексна система відеоспостереження складається з наступних елементів:

- Cloud - платформа збору, обробки та накопичення відеоданих:

- відеосервери зберігання даних для побудови сloud-платформи Hikvision DS-A72024R-CVS

- жорсткі диски для зберігання інформації

- сервер відеоаналітикиHikvision DS-VD22D-B/HW5

- сервер операційний Hikvision DS-VE11D-C/HW01

- cloud-комутатор Mikrotik

- маршрутизатор Mikrotik

Програмне забезпечення аналітичної обробки відеоінформації – 1 компл.:

- серверне програмне забезпечення - HikvisionHikCentralMasterLite;

- система управління базами даних - PostgreSQL;

- Вузли відеоспостереження:

- відеокамера для розпізнавання автомобільних номерних знаків Hikvision DS-2CD7A26G0/P-IZS (8-32 мм)

- зовнішня оглядова відеокамера  Hikvision DS-2CD2T45FWD-I8 (2.8 мм)

- маршрутизатор MikroTik RB960PGS

4.	Склад системи

Система повинна складатися з наступних елементів:

- Відеокамера оглядова, що забезпечує інтелектуальну аналітику навколишнього оточення Hikvision DS-2CD2T45FWD-I8 (2.8мм) – 2 шт.;

- Відеокамера, що забезпечує розпізнавання автомобільних номерів Hikvision DS-2CD7A26G0/P-IZS – 2 шт.;

- Програмне забезпечення  – ліцензія на канал відео HikCentral-M-Lite-Video-1Ch – 6 шт.;

- Програмне забезпечення  – ліцензія на смугу руху транспортних засобів HikCentral-M-Lite -Lane-1Ch – 3 шт.;

- Комутаційний бокс Hikvision DS-1260ZJ – 2 шт.;

- Монтажний бокс для встановлення обладнання в комплекті EAAA 40.15.15 – 2 шт.;

- Карта пам'яті HikvisionMicro SD HS-TF-L2/32G – 4 шт.;

- Маршрутизатор з додатковим блоком живлення MIKROTIK RB960PGS – 1 шт.;

- Маршрутизатор з додатковим блоком живлення TP-LINK 841 – 2 шт..;

- Монітор DS-D5022QE-E 21,5” – 1шт.;

- Smart TV 50" в комплекті – 2 шт.;

- Кронштейн для кріплення камери на стовп EAAA USUS 310*160 – 2 шт.;

- Кронштейн для кріплення камери виносний  – 3 шт.;

- Монтажний комплект – 2 шт.;

- Абонентський термінал – 2 шт.;

- Оптичний кабель ВОК 2 – 800 м.;

- Провід СІП 4 2*10 – 200 м.;

- Оптичний комплект – 2 шт.;

- Комплект кріплення, ВОЛЗ на 100 м.

5. Вимоги до обладнання

5.1. Відеокамера оглядова, що забезпечує інтелектуальну аналітику навколишнього оточення – 2 шт., типу Hikvision DS-2CD2T45FWD-I8 (2.8мм), або еквівалент, що повинна відповідати наступним вимогам:

1) об’єктив не гірший за 1/2.5 " ProgressiveScan CMOS з максимальною роздільною здатністю не гіршою за 2688 х 1520 @ 25 кадрів в секунду;

2) мінімальна чутливість не гірша за 0.008 Люкс @ (F1.2, AGC вкл), 0.014 Люкс @ (F1.6, AGC вкл), 0 Люкс з ІЧ;

3) швидкість затвору не гірша за 1/3 с - 1 / 100,000 с;

4) підтримка повільної витримка затвору;

5) режим день/ніч: не гірше за ІЧ-фільтр;

6) тип підсвічування не гірший за ІЧ з дальністю не меншою за 70 метрів;

7) фокусна відстань об’єктиву не гірша за 2.8 мм;

8) апертура не гірша за F1.2;

9) кути огляду не гірші за: горизонтальний: 109°, вертикальний: 60°, по діагоналі: 131°;

10) стандарти стиснення відео не гірші за H.265 / H.264 / MJPEG;

11) кількість потоків не гірша за 3 потоки з наступними властивостями: підтримка дозволів 2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240; частота кадрів (головний потік) 25 fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080); частота кадрів (дод. потік) 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240); частота кадрів (дод. 2 потік) 25 fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288); відео бітрейт від 32 Kbps до 16 Mbps;

12) підтримка регулювання посилення (AGC); придушення шуму 3D DNR; BLC;  HLC; WDR 120dB; ROI; SVC при кодуванні H.264 і H.265;

13) Ethernet не гірше за RJ45 10M / 100M;

14) підтримка мережевих протоколів (в тому числі, але не виключно): TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour;

15) сумісність з (в тому числі, але не виключно): ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI;

16) метод зберігання (в тому числі, але не виключно): NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR, Micro SD;

17) підтримка браузерів (в тому числі, але не виключно): IE8 +, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11;

18) локальна пам'ять не гірша за Micro SD карта до 128Гб;

19) наявність тригерів тривоги (в тому числі, але не виключно): виявлення руху, підробка відео, відключення мережі, конфлікт IP-адрес, незаконний вхід в систему, жорсткий диск повний, помилка жорсткого диска;

20) підтримка перетину лінії; вторгнення в область; залишені/зниклі предмети; виявлення зміни кадру; виявлення осіб;

21) живлення: DC12В ± 25%; підтримка PoE (не гірше 802.3af);

22) споживана потужність не більша за 14 Вт;

23) робоча температура в діапазоні не гіршому за: від -30° C до + 60° C;

24) вологість не більша за 95%;

25) ступінь захисту не гірша за IP67.

5.2. Відеокамера, що забезпечує розпізнавання автомобільних номерів – 2 шт., типу Hikvision DS-2CD7A26G0/P-IZS, або еквівалент, що повинна відповідати наступним вимогам:

1) об’єктив не гірший за 1/1.8 "ProgressiveScan CMOS;

2) максимальний дозвіл не гірший за 1920x1080;

3) мінімальна чутливість не гірша за 0.001 Люкс @ (F1.2, AGC вкл), 0 Люкс з ІЧ;

4) швидкість затвора не гірша за 1 с - 1 / 100,000 с;

5) підтримка повільної витримки затвора;

6) режим день / ніч: ІЧ-фільтр;

7) тип підсвічування: ІЧ;

8) дальність підсвічування не гірша за до 80м;

9) тип об'єктива: моторизований;

10) фокусна відстань не гірша за 8 мм ~ 32мм;

11) кріплення об'єктива: фіксоване;

12) апертура не гірша за F1.2- F2.5;

13) кути огляду не гірші за: горизонтальний: від 40 ° до 14 °, вертикальний: від 22 ° до 8 °, діагональ: від 47 ° до 17 °;

14) управління фокусом не гірше за: авто, напівавтомат, ручний;

15) відеостиснення не гірше за: H.265 / H.264 / H.265 + / H.264 +;

16) кількість потоків: 6 потоків;

17) підтримка дозволів не гірша за: 2МП (1920x1080), 1.3MП (1280x960), 1МП (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288);

18) частота кадрів не гірша за: головний потік: 1080р - 50к / с, 720р - 50к / с; додатковий потік: D1 – 50 к/c, VGA – 50 к/с, CIF – 50 к/с; додатковий 2 потік: 1080р – 50 к с, 720р – 50 к/с;

19) відео бітрейт не гірший за: 32 Kbps до 16 Mbps;

20) підтримка регулювання посилення (AGC);

21) придушення шуму (DNR): 3D DNR;

22) підтримка: BLC; HLC; ROI;

23) WDR не гірший за: 140дБ;

24) підтримка електронної стабілізації зображення (EIS);

25) підтримка Defog;

26) SVC підтримка кодування H.264 і H.265;

27) налаштування зображення не гірше за: режим повороту, насиченість, яскравість, контрастність, різкість, АРУ і баланс білого;

28) Ethernet не гірший за: 1 RJ45 10M / 100M / 1000M;

29) мережеві протоколи (не виключно, але в тому числі): TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS;

30) сумісність (не виключно, але в тому числі): ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP;

31) кількість одночасних підключень не гірша за: одночасний перегляд до 20 каналів;

32) метод зберігання (не виключно, але в тому числі): NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR, Micro SD;

33) підтримка браузерів (не виключно, але в тому числі): IE8 +, Chrome31.0-44, Mozilla Firefox30.0-51, Safari8.0 +;

34) користувачі / рівні не гірші за: до 32 користувачів. 3 рівня: адміністратор, оператор і користувач;

35) відео інтерфейси не гірші за: композитний вихід 1Vp-p (75 Ом / CVBS);

36) інтерфейси тривоги не гірші за: 2 вх / 2 вих;

37) мережеві інтерфейси не гірші за: 1 RJ45 10M / 100M / 1000M;

38) локальна пам'ять не гірша за: Micro SD карта до 256Гб;

39) наявність кнопки скидання;

40) тригери тривоги (не виключно, але в тому числі): незаконний вхід в систему, жорсткий диск переповнений, помилка жорсткого диска, сигнал тривоги для зазначеного номера в чорному і білому списках; перетин лінії; вторгнення в область; вхід і вхід з регіону; залишені / зниклі предмети; виявлення зміни кадру; виявлення осіб; підрахунок осіб; розпізнавання номерних знаків;

41) живлення не гірше за: DC12V ± 20%; PoE: PoE (802.3at);

42) споживана потужність: <16 Вт;

43) робоча температура не гірша за: -40 ° C ~ + 60 ° C;

44) вологість <95%;

45) ступінь захисту не гірше за: IP67, IK10.

5.3. Програмне забезпечення вузлів відеоспостереження повинне мати в складі наступні компоненти:

5.3.1. Ліцензія на канал відео HikCentral-M-Lite-Video-1Ch  – 6 шт.

5.3.2. Ліцензія на смугу руху транспортних засобів HikCentral-M-Lite -Lane-1Ch – 3 шт.

5.4. Комутаційний бокс – 2шт., типу Hikvision DS-1260ZJ , або еквівалент, що повинен мати наступні характеристики:

1) корпус з алюмінієвого сплаву;

2) вбудовані отвори для виведення дротів;

3) навантаження – не менше 1 кг;

4) діаметр – не менше 88мм;

5) параметри загального середовища: -40 ° ~ 60 °.

5.5. Монтажний бокс для встановлення обладнання в комплекті – 2 шт., типу EAAA 40.15.15, або еквівалент, що повинен відповідати наступним вимогам:

1) 2 кабельні введення;

2) ступінь захисту: IP54;

3) тип виконання: настінний, з хомутами кріплення на стовп;

4) максимальне статичне навантаження: не менше 5 кг;

5) монтажна стійка з листової сталі;

6) сувальний замок;

7) розетки 220В типу C1-a згідно ГОСТ 7396.1-89.

5.6. Карта пам'яті – 4 шт., типу HikvisionMicro SD HS-TF-L2/32G, або еквівалент, що повинна відповідати наступним вимогам:

1) загальна ємність: не менше 32 Гб;

2) доступна ємність: не менше 30 Гб;

3) максимальна швидкість читання: не менше 95 Мбіт / с;

4) максимальна швидкість запису: не менше 20 Мбіт / с;

5) файлова система: FAT32;

6) формат: MicroSDHC;

7) клас швидкості: не гірше Class10, U1;

8) робочі умови не гірше: 0 ℃ - + 70 ℃;

9) сумісність з пристроями (не гірше): MicroSDHC, MicroSDXC, MicroSDHC UHS-I і MicroSDXC UHS-I.

5.7. Маршрутизатор з додатковим блоком живлення – 1 шт., типу Mikrotik RB960PGS, або еквівалент, що повинен відповідати наступним вимогам:

1) швидкість LAN портів: не менше 1 Гбіт/с;

2) WAN-порт (негірше): Ethernet, SFP, USB 3G, USB 4G;

3) підтримкупротоколів (негірше): DHCP, NAT, DHCP, IPsec, L2TP, PPTP;

4) наявність не менше ніж 1USB типу A порту;

5) підтримка інтерфейсів (не гірше): 5 х LAN 10/100/1000, 1 x SFP;

6) підтримку операційної системи RouterOS.

5.8. Маршрутизатор з додатковим блоком живлення – 2 шт., типу TP-LINK 841, або еквівалент, що повинен відповідати наступним вимогам:

1) швидкість LAN портів: не менше 100 Мбіт/с;

2) WAN-порт (негірше): Ethernet, SFP, USB 3G, USB 4G;

3) підтримкупротоколів (негірше): DHCP, NAT, DHCP, IPsec, L2TP, PPTP, PPPoE;

4) наявність не менше ніж 1USB типу A порту;

5) підтримка інтерфейсів (не гірше): 4 порти 10/100M LAN (типу RJ45), 1 порт 10/100M WAN (типу RJ45)

6) підтримку операційної системи Windows 98, NT, 2000 XP, Vista 7, MacOS, NetWare, UNIX or Linux

5.9. Монтажний комплект – 2 шт., вид та розмірність монтажного комплекту уточняється на етапі обстеження об’єктів встановлення вузлів відеоспостереження, та попередньо складається з наступних частин:

- комплект роз’ємів RJ-45 - 1 комплект;

- комплект витратних матеріалів (гвинти, болти, саморізи, дюбелі, свердла та ін.);

- стрічка бандажна;

- скріпа;

- кабель типу «вита пара», кат 5Е;

- провід СІП 4 2х10;

- стяжка;

- кріплення для проводу СІП.

6. Вимоги до послуг

Для створення Системи передбачається основний перелік супутніх монтажних та пусконалагоджувальних послуг з підключення оптичного вхідного каналу та електроживлення, встановлення серверної відеоспостереження і точок доступу, налаштування серверної відеоспостереження і точок доступу:

6.1. Монтажні послуги:

- монтаж ІР відеокамери на зовні;

- розведення по пристроям та підключення жил кабелю до обладнання;

- встановлення роз’ємів на кабель;

- встановлення боксу;

- підведення волоконно-оптичних ліній зв'язку (ВОЛЗ);

- підключення електроживлення до об’єктів відеонагляду, згідно виданих ТУ РЕМ;

- монтаж кронштейнів та ІР відеокамери на зовні; 
- розведення по пристроям та підключення жил кабелю та оптики до обладнання;

- встановлення роз’ємів на кабель;

- монтаж активного обладнання на серверній відеонагляду;

- під'єднання приміщень міської ради (МР) і відділку поліції (ВП) до мережі інтернет (за потребою).

- послуги з відновлення працездатності діючих камер відеонагляду.

6.2. Пусконалагоджувальні послуги:

- організовані канали зв'язку від об'єкта (2 відеокамери) до серверної повинні забезпечувати гарантовану швидкість передачі даних не меншу за 50 Мбіт\с , безперебійність та стійкість до зовнішніх впливів.

- первинне програмування ІР камер відеоспостереження, присвоєння відповідної ІР адреси;

- програмування комутаційного обладнання з метою доступу до кожної ІР камери з загальнообласної системи відеоспостереження через мережу Інтернет;

- випробування ІР камер з боку загальнообласної системи відеоспостереження;

- внесення до єдиного списку загальнообласної системи відеоспостереження кожної відеокамери;

- нанесення на електронну мапу загальнообласної системи відеоспостереження місцерозташування кожної відеокамери.

6.3. Особливості монтажу обладнання:

Блок живлення з класом захисту IP67, який монтується у комутаційний бокс.

Живлення кожної відеокамери згідно вимог стандарту IEEE 802.3af

Місце встановлення боксу визначається при спільному обстеженні об'єктів.

Крім з’єднання відеокамер, потрібно врахувати, що відеокамери системи будуть передавати дані через транспортний канал передачі даних до cloud-платформи збору та накопичення відеоданих загальнообласної системи відеоспостереження, що знаходиться за адресою м. Львів, площа Генерала Григоренка, 3.

Між відеокамерами та маршрутизатором з'єднання здійснюється кабелем типу «вита пара» не гірша за "CAT 5e".

7. Вимоги до захисту довкілля.

Учасник повинен дотримуватися вимог чинного законодавства із захисту довкілля. Агрегати, машини та механізми, що використовуються під час поставки товарів/надання послуг/виконання робіт, за технічними і функціональними характеристиками повинні відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля, їх експлуатація повинна здійснюватись відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства. Під час поставки товарів/надання послуг/виконання робіт Постачальник повинен вживати заходи для захисту довкілля від забруднення

В складі пропозиції Учасник подає лист-гарантію, складену в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (за наявності), щодо дотримання учасником в своїй діяльності Закону України «Про санкції», Указу Президента України від 02 квітня 2021 року № 140/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", а також про те, що запропонований товар не буде поставлятись з країни–агресора (зокрема з Росії).