Фізична особа - підприємець

Рижий Василь Іванович

Об’єкт:  01-02/2022д

Замовник:  Городоцька міська рада

Детальний план території

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності Бурди Віри Василівни кадастровий номер 4620983900:40:002:0059, з «для ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» в с. Артищів

Львівського району Львівської області.

ТОМ  І

Фізична особа – підприємець ________________Рижий В. І.

Головний архітектор проекту________________Шеремета М. Д.

Кваліфікаційний сертифікат архітектора

у галузі розроблення містобудівної документації АА №000736

Львів – 2022

Зміст пояснювальної записки :

- Перелік матеріалів Детального Плану Території (ДПТ)

- Стислий опис природних , соціально-економічних і містобудівних умов.

- Стисла історична довідка (за потреби).

- Оцінка існуючої ситуації

- стан навколишнього середовища;

- використання території;

- характеристика будівель (за видами, поверховістю, технічним станом);

- характеристика об‘єктів культурної спадщини, земель історико-культурної спадщини;

- характеристика інженерного обладнання;

- характеристика транспорту;

- характеристика озеленення і благоустрою;

- характеристика планувальних обмежень;

5.  Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови яка пропонується (поверховість, щільність).

6.  Характеристика видів використання території (житлова, виробнича, рекреаційна, курортна, оздоровча, природоохоронна , тощо.

7.   Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини.

8.   Переважні , супутні і допустимі види використання території , містобудівні умови та обмеження (уточнення).

9.   Основні принципи планувально-просторової організації території.

10. Житловий фонд та розселення.

11. Система обслуговування населення, розміщення основних об‘єктів обслуговування.

12. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів  та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок.

13. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж , споруд.

14. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору.

15. Комплексний благоустрій та озеленення території.

16. Охорона навколишнього природного середовища.

17. Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 до 7 років.

18. Перелік вихідних даних.

19. Техніко-економічні показники.

20. Матеріали проведених досліджень та проектних робіт, виконаних спеціалізованими організаціями (за наявності).

- ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ (ДПТ)

ТОМ І  Детальний план території

-	Пояснювальна записка – 1 том.

-	Графічні матеріали – 6 аркушів

Склад графічних матеріалів:

1. Схема розташування території ДПТ в планувальній структурі населеного пункту

2. План існуючого використання території  суміщений з опорним планом та  схемою планувальних обмежень.  М 1:1000.

3. Проектний план суміщений з схемою організації руху транспорту та пішоходів.

Масштаб 1:1000.  Техніко-економічні показники.

4. Схема планувальних обмежень суміщена з схемою інженерних мереж і споруд та використання підземного простору.  М 1:1000.

5. План червоних ліній. М 1:1000.

6. Схема інженерної підготовки території та вертикального планування.  М 1:1000.

Креслення поперечних профілів вулиць та проїздів. М 1:200.

Детальний план території земельної ділянки щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності Бурди Віри Василівни кадастровий номер 4620983900:40:002:0059, з «для ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» в с. Артищів Львівського району Львівської області.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території ділянки орієнтовною площею  0,76 га. Територія ДПТ знаходиться в південній центральній частині с.Артищів.

В дану територію входить земельна ділянка площею 0,1300 га, яка відноситься до земель сільськогосподарського призначення. Проектним рішенням передбачається зміна цільового призначення ділянки для розміщення індивідуальної житлової забудови, що не суперечить генеральному плану с. Артищів розробленого ФО-П Лаврін В.С.

Розрахунковий термін  ДПТ – 3-7 років.

Проект розроблений у відповідності з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку», ДБН Б.2.2-12-2019 «Планування і забудова територій», ДСП -173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2018» Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

- Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов.

В природному та геоморфологічному відношенні с. Артищів знаходиться в межах західної частини Подільської височини (Подільське горбогір’я) в межах рівнинної території Опілля.

Клімат даного району помірно-континентальний, вологий, з м’якою зимою і не жарким літом, значними опадами, затяжною весною і осінню. Нижне наведено основні фактори природно-кліматичного середовища:

- середньорічна температура повітря становить +7,4оС;

- абсолютний максимум температури +37оС;

- абсолютний мінімум –33оС;

- максимальна глибина промерзання грунту – 80 см;

- сейсмічність району до 6 балів;

- середньорічна вілносна вологість повітря – 79%;

- пануючі вітри в осінньо-зимовий період – західні, південно-західні та південно-східні, а у веснян-літній період – західні та північно-західні;

- середньорічна норма опадів складає 742 мм.

Переважаючий напрямок вітрів:

Зимою – західний і південно-західний

Влітку – західний і північно-західний

В геоморфологічному відношенні територія села Артищів відноситься до району Хирівсько-Городоцької моренно-флювіо-алювіальної увалистої рівнини, області Передкарпаття. Вона охоплює надзаплавну терасу р. Верещиця. Рельєф території рівнинний, техногенно змінений місцями під час будівництва житлових будинків.

Геологічний розріз ділянки до глибини 8,0 м складений та четвертиними відкладами. Сучасні накопичення представлені рослинним ґрунтом, четвертинні – сглинками.

Нижче наведений орієнтовний інженерно-геологічний розріз даної ділянки (зверху-вниз):

0,0-1,0 м – рослинний грунт;

1,0-5,0 м – суглинок напівтвердий, з малопотужними прошарками супіску та піску жовт-сірий;

5,0-8,0 м – суглинок туго пластичний, однородинний, голубувато-сірий.

Гідрологічні умови території представлені четвертинними водоносним горизонтом. Горизонт безнапірний. Водовміщуючими породами горизонту є суглинки. Живлення горизонту відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних опадів. Статичний рівень горизонту фіксується на глибині 2,5-3,0 м.

Ділянка відноситься до потенційно підтоплюваних територій.

Фізико-геологічні процеси та явища, несприятливі для будівництва, відсутні.

Рельєф ділянки спокійний з невеликим ухилом східно-західному напрямку. Перепад висот в цілому на проектованій території складає 2,36 м.

Соціально-економічні та містобудівні умови

Соціальна інфраструктура с. Артищів представлена навчальним закладом, садочком, Народним домом «Просвіта», підприємствами торгівлі. Переважна більшість цих об’єктів розташована у громадському центрі села, що знаходиться в центральній частині населеного пункту.

Ресурсний потенціал населеного пункту залежить від ряду зовнішніх та внутрішніх чинників, що сприяють розвитку села або ж його обмежують.

До зовнішніх  чинників,  що  сприятимуть  освоєнню  проектованої  території  відносяться:

- розташування с. Артищів в межах  зони  приміського розселення м. Львів та м. Городок, що сприяє містобудівному освоєнню території даного населеного пункту;

- розташування території на віддалі 0,5 км до дороги міжнародного значення М11 Львів-Шегині.

3. СТИСЛА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА (за потреби)

Територія проектування ДПТ знаходиться у південній центральній частині населеного пункту с. Артищів.

Відповідно до архівно-бібліографічних даних в околицях села Артищів було відомо про існування двох пам’яток археології – поселень ранньозалізного часу, пізньоримського часу та княжої доби. Пам’ятки виявлені під час археологічних досліджень НДЦ «Рятівна археологічна служба» ІА НАНУ у 2006 р.

У відповідності до експертного висновку щодо наявності пам’яток археології від 09.04.2010 р. № 219-10-ЛО під час поверхневих обстежень земельних ділянок виявлено рештки іншої археологічної пам’ятки - - Артищів-3. Пам’ятка знаходиться на західній околиці с.Артищів, безпосередньо захід від існуючої садибної житлової забудови на віддалі близько 250 м в напрямку на південь від тваринницьких ферм, 300 м на захід від автодороги Городок – Великий Любінь та 600 м на північний схід від берегу великого ставу в околицях села Черляни. Вона локалізується на південному пологому схилі пагорба та з півдня і південного заходу обмежена заплавною долиною берега р. Верещиці. Схіжна частина пам’ятки поширюється в межах існуючої садибної забудови. Археологічні матеріали на пам’ятці виявлені у значній кількості та складаються з уламків ліпного та кружального посуду, глиняної обмазки. Комплекс попередньо датується ранньозалізним часом та княжою добою.

Загальна територія пам’ятки складає близько 1,8 га (100×180 м). Вона займає частину площі ділянки, яка відведена під розміщення кварталу житлової забудови (близько 1,2 га), зокрема в її південно-східній частині.

До початку ведення будівельних та земляних робіт в охоронній зоні пам’ятки, яка становить 50 м необхідно провести пам’ятко-охоронні археологічні дослідження (розкопки) на території об’єкту експертизи зайнятій пам’яткою археології та забезпечити археологічний нагляд.

4. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ.

- стан навколишнього середовища;

В даний момент територія проектування земельної ділянки під індивідуальну житлову забудови (квартал 4) відповідно до креслень ДПТ вільна від забудови.

З північної сторони біля території проектування проходить на віддалі 0,5 км асфальтована дорога міжнародного значення (М11) Львів-Шегині.

В цілому стан навколишнього середовища на території проектування можна характеризувати як добрий.

Рослинність (багаторічні насадження) на даній території будівництва відсутня.

Об'єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ) в зоні впливу планованої діяльності відсутні.

Згідно ДСП-173-96 та з врахуванням відомчих будівельних норм санітарно-захисні зони для об‘єктів житлової забудови не нормуються. В зоні проектування відсутні підприємства з санітарно-захисними зонами які б обмежували розміщення кварталу житлової забудови.

- використання території;

Територія на якій передбачається будівництво та обслуговування індивідуального житлового будинку розташована на ділянці площею 0,1300 га і відноситься до земель сільськогосподарського призначення фізичної особи Бурди В.В.

Ділянка, на яку розробляється ДПТ розташована в північно-східній частині села і обмежена:

- з  півночі та півдня – землі сільськогосподарського призначення;

- з заходу – землі садибної житлової забудови;

- з сходу – землі загального користування (проектована вулиця 17).

- характеристика будівель (за видами, поверховістю, технічним станом);

На території розроблення детального плану на час проектування будівлі та споруди відсутні.

- характеристика об‘єктів культурної спадщини, земель історико-культурної спадщини;

На території опрацювання знаходиться археологічна пам’ятка Артищів-3.

- характеристика інженерного обладнання;

Станом на час проектування на проектованій території в межах ДПТ інженерні мережі відсутні.

Однак є можливість підключення до проектованих інженерних мереж відповідно генерального плану с. Артищів, а саме:

- енергозабезпечення (проектоване КТП-2 160 кВА) знаходиться на віддалі 270 м;

- водопостачання та каналізація (централізована);

- газопостачання (на віддалі 155 м).

Враховуючи, що вищевказані інженерні мережі відповідно генерального плану с.Артищів передбачаються на розрахунковий період проектування до введення їх в експлуатацію проектним рішенням ДПТ передбачається влаштування:

- водопровідної мережі від проектованого колодязя;

- каналізаційної мережі з подальшим очищенням побутових стоків з влаштуванням локальних очисних споруд.

- характеристика транспорту;

На даний момент транспортне обслуговування території ДПТ здійснюється через ґрунтову дорогу яка проходить від центру села з східної сторони проектованої території.

- характеристика озеленення і благоустрою;

Цінні зелені насадження та благоустрій на території проектування відсутні.

Слід зазначити, що проїзди, які проходить повз територію проектування потребують впорядкування та благоустрою, зокрема вирівнювання проїзної, влаштування додаткових вулиць з твердим покриття та пішохідними доріжками.

- характеристика планувальних обмежень;

Планувальними обмеженнями території ДПТ є:

- червоні лінії вулиці – 12 м (6 м праворуч та 6 м ліворуч від осі дороги).

5. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови яка пропонується (поверховість, щільність).

За функціональним призначенням територія ділянки буде відноситись до територій об’єктів індивідуальної житлової забудови.

На ділянці проектування передбачається будівництво індивідуального житлового будинку та господарських будівель та споруд.

Будівлі одно, двох або трьохповерхові, капітальні, граничною висотою до 12,00 м.  Максимально-допустимий відсоток забудови відповідно до табл. 6.2. ДБН Б.2.2-12-2019 «Планування і забудова територій» для трьох поверхового житлового будинку без врахування мансардного поверху становить - 50%.

6.  Характеристика видів використання території (житлова, виробнича, рекреаційна, курортна, оздоровча, природоохоронна , тощо.)

Детальний план території розробляється в зв‘язку із необхідністю зміни  функціонального та цільового призначення земельної ділянки, визначення майбутнього зонування та архітектурно-планувального рішення території проектування.

Проектом згідно намірів органу Городоцької міської ради на території ДПТ передбачається зміна цільового призначення земельної ділянки із земель сільськогосподарського призначення на земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Проектована житлова забудова передбачається для розміщення на існуючій ділянці за рахунок нового будівництва.

Гранична поверховість забудови передбачена наступна:

- для житлової забудови – до 2 поверхи + мансарда.

Встановлення та розташування допустимих видів використання території допускається за умови  виконання  визначених вимог і отримання спеціальних погоджень з відповідними підрозділами органів виконавчої влади та територіальними спеціально – уповноваженими органами центральних органів виконавчої влади та розробником проекту детального плану території.

7.   Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності.

Території визначені детальним планом необхідно використовувати за функціональним призначенням.

Рішення детального плану території повинні враховуватись і прийматись за основу при прийнятті рішень органів об’єднаних територіальних громад щодо використання територій, розробленні та видачі містобудівних умов та обмежень, та моніторингу реалізації містобудівної документації на наступних стадіях проектування житлових кварталів, громадських об’єктів та об’єктів інженерно транспортної інфраструктури.

Режим забудови території проектування передбачає використання даної території для  садибної житлової забудови, а саме – для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд.

- Переважні , супутні і допустимі види використання території , містобудівні умови та обмеження (уточнення).

Переважний вид використання – територія будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд (садибна забудова).

Супутні види – розташування допоміжних об‘єктів для обслуговування кварталу садибної забудови, а саме: громадських об’єктів (заклади харчування, магазини) можлива на перших поверхах індивідуальних житлових будинків.

Містобудівні умови та обмеження забудови земельно ділянки:

Загальні дані

а) Назва об’єкту будівництва – будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (садибна забудова).

б) Інформація про замовника – Городоцька міська рада.

в) Наміри забудови – нове будівництво.

г) документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою – не передбачено.

д) Площа земельної ділянки, на яку розробляється ДПТ – 0,1300 га.

е) Цільове призначення земельної ділянки – існуюче – землі сільськогосподарського призначення.

є) Функціональне призначення земельної ділянки – проектоване – будівництво та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд (садибна забудова).

з) основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва –

1. Загальна площа території				- 0,1300 га;

в тому числі:

2. Площа забудови					- 168 м2.

3. Щільність забудови				- 12,92 %;

4. Площа озеленення					- 905,10 м2;

Містобудівні умови і обмеження забудови (проект)

- Гранично-допустима висота будівель:

– садибна забудова – 12 м.

- Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки - 50,00 %.

- Мінімальні відступи проектованих будівель від червоних ліній – 6 м,

Та лінії регулювання забудови – по лінії регулювання забудови.

- Мінімальні відстані проектованих будівель від меж земельної ділянки – 3 м.

- Планувальні обмеження:

- червоні лінії вулиць (12 м);

- лінія регулювання забудови (4 м та 6 м).

- Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд – в межах території розробки ДПТ існуючі будівлі та споруди відсутні.

- Охоронювані зони інженерних комунікацій до фундаментів будівель та споруд:

- водопровід – 5 м;

- самопливна каналізаційна мережа – 3 м;

- напірна каналізаційна мережа – 5 м;

- лінія ЛЕП 0,4 кВ – 2 м від крайнього дроту;

- газопровід середнього тиску – 2 м.

при проектуванні мереж відстані між сусідніми інженерними комунікаціями приймати у відповідності до вимог додатку И.2 ДБН Б.2.2-12:2019.

- Вимоги до необхідності інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» - на наступних стадіях проектування.

- Вимоги щодо благоустрою з врахуванням положень Закону України «Про благоустрій населених пунктів» -  забезпечити естетичний вигляд фасадів житлової забудови вздовж дороги, впорядкувати територію житлового кварталу шляхом виконання проїжджої частини з твердим покриттям та пішохідними доріжками, озеленити вільну від забудови і покриття територію, передбачити розміщення елементів благоустрою.

- Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – під’їзд до території проектування від вул. Проектованій, 16 та Проектованій, 17 шириною 12 м в червоних лініях та шириною 6 м проїжджої частини, примикання до існуючих автодоріг необхідно влаштовувати з нормативними радіусами заокруглення бортового каменю не менше - 8 м.

- Вимоги щодо наявності місць для постійного зберігання автотранспорту -  в межах території проектування – не вимагається.

- Вимоги щодо охорони культурної спадщини – до початку ведення будівельних та земляних робіт в охоронній зоні пам’ятки, яка становить 50 м необхідно провести пам’ятко-охоронні археологічні дослідження (розкопки) на території об’єкту експертизи зайнятій пам’яткою археології та забезпечити археологічний нагляд.

9. Основні принципи планувально-просторової організації території.

Відповідно до генерального плану с. Артищів проектована території в межах ДПТ відноситься до садибної житлової забудови квартал 4.

Проектне рішення детального плану  території базоване на :

- врахуванні існуючого рельєфу місцевості;

- врахуванні існуючої мережі вулиць та доріг;

- врахуванні сформованої структури незабудованих земельних ділянок;

- побажаннях замовника та інвестора  – врахованих у завданні на проектування та у ході робочих нарад під час роботи на проектом.

Розміщення садибної забудови планується вздовж проектованих вулиць. Проектним рішення прийнята лінійна забудова, яка передбачає розміщення будинків вздовж вулиці по лінії регулювання забудови на відстані 6 м від червоної лінії. Дане рішення не є остаточним і на наступних стадія проектування можливі різні варіанти розміщення житлового будинку як по середині так і вглибині проектованих ділянок з дотриманням вимог детального плану території та чинного законодавства України.

Під’їзди на територію земельних ділянок організовано з східноїї сторони від проектованої вулиці 17з окремим заїздом на ділянку.

10. Житловий фонд та розселення.

Згідно з завданням на проектування, проектована ділянка забудовується житловими будинками садибного типу з розміром присадибної ділянки – 0,1300 га.

Для узагальнення очікуваної чисельності постійного населення даного житлового утворення необхідно керуватися рішенням генерального плану с Артищів

11. Система обслуговування населення, розміщення основних об‘єктів обслуговування.

Об‘єктами, які обслуговують населення в межах території ДПТ відсутні.

Відповідно до другого абзацу розділу 8 детального плану території супутніми видами використання допускається розміщення на перших поверхах індивідуальної житлової забудови закладів харчування або магазинів, які можуть бути використані локально для обслуговування населення в межах проектованої території.

В цілому об’єкти села Артищів представлені навчальним закладом, садочком, Народним домом «Просвіта», підприємствами торгівлі. Переважна більшість цих об’єктів розташована у громадському центрі села, що знаходиться в центральній частині населеного пункту.

12. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів  та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок.

Відповідно до прийнятого рішення забезпечення під’їзду до житлового будинку передбачається від проектованої вулиці. В'їзд та виїзд на територію земельної ділянки організовано з східної сторони з проектованої вулиці.

Вулиці передбачаються шириною в межах червоних ліній 12 м, проїзної частини 6 м (дві смуги по 3 м кожна) та тротуарів 1,5 м.

Рух транспорту та пішоходів по проектованих вулицях – двохсторонній.

Враховуючи що індивідуальний житловий будинок може бути забезпечений гаражем або місцем для зберігання автомобіля за бажанням власника земельної ділянки проектним рішенням розміщення автостоянок в житловому кварталі не передбачається.

13. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж , споруд.

Розділ інженерне забезпечення і розміщення інженерних мереж і споруд виконаний на основі архітектурно-планувального рішення та у відповідності до діючих будівельних, санітарних, природоохоронних правил і норм.

Відповідно до генерального плану с. Артищів на розрахунковий період передбачається будівництво наступних будівель та споруд для забезпечення інженерними мережами кварталів садибної та громадської забудови, а саме:

- трансформаторна підстанція КТП-2 160 кВА;

- каналізаційна насосна станція (КНС);

- свердловина, резервуари для води, насосна станція.

Водопостачання  та каналізація:

Детальним планом території розглядається два рішення для забезпечення водопостачанням та каналізацією садибної забудови, а саме на І чергу будівництва та на розрахунковий період.

І-черга будівництва.

Водопостачання.

Для забезпечення водопостачанням проектованої індивідуальної житлової забудови передбачається влаштування колодязя.

Каналізація.

Для забезпечення відведення господарсько-побутових стоків для житлового будинку передбачається влаштування локальних очисних споруд біологічної очистки води продуктивністю до 1 м3/добу.

Відповідно до висновків санітарно-епідеміологічної експертизи розміри санітарно-захисної зони від установок продуктивністю від 1,5 до 25 м3/добу - 5 м.

Розрахунковий період будівництва.

Водопостачання.

Водопостачання кварталу (4) садибної забудови передбачається від проектованих свердловини та насосної станції через мережу господарського питного водопостачання.

Вода із свердловини подається в резервуари і автоматично насосною станцією в мережу водопостачання. В насосній станції здійснюється знезараження води бактерицидними установками.

Каналізація.

Для забезпечення відведення господарсько-побутових стоків від кварталу садибної забудови відповідно генерального плану передбачається напірна каналізаційна мережа комунальної каналізації до проектованої каналізаційної насосної станції (КНС).

Відведення поверхневих стоків.

Для відведення поверхневих стоків з проектованої території, враховуючи рельєф місцевості передбачається здійснити відкритою водовідвідною системою. Джерел забруднення поверхневих стоків нафтопродуктами та іншими забруднюючими речовинами на території проектування немає.

Санітарна очистка.

Проектним рішенням передбачається планово-подвірна система очищення з вивозом твердих побутових відходів на сміттєве звалище.

Побутові відходи вивозяться з кварталу спеціалізованим автотранспортом згідно відповідної угоди із спеціалізованою організацією на офіційне місце їх утилізації.

Газопостачання та теплопостачання:

Інженерні мережі газопостачання індивідуальної забудови на проектованій території відсутні.

Відповідно до прийнятого проектного рішення та керуючись генеральним планом с.Артищів забудову житлового кварталу на І чергу та розрахунковий періоди передбачається газифікувати по одноступеневій системі подачі газу.

Враховуючи постійне подорожчання енергоресурсів проектним рішенням передбачається для забезпечення теплопостачанням будинку влаштування автономного опалення двох типів, а саме з застосуванням;

- двохфункційного електричного котла;

- двохфункційного твердопаливного котла.

Електропостачання:

В межах проектованої території мрежі електропостачання відсутні.

Подача електроенергії на розрахунковий період передбачається від проектованої КПТ-2 160кВА яка буде знаходитись на віддалі 270 м.

Для зменшення загального енергоспоживання на І чергу детальним планом території передбачається для кожного будинку влаштування дахових сонячних електростанцій (СЕС). Зважаючи на державну політику щодо широкого впровадження та підтримки альтернативних джерел електроенергії, розвитку відновлюваних екологічно чистих технологій та ресурсів широке використання сонячних панелей для генерування електроенергії дозволить на 50% зменшити енергоспоживання на протязі розрахункового строку детального плану території.

Всі інші конкретні питання по водопостачанню, каналізації, газопостачанню та електропостачанню садибної забудови вирішуватимуться на наступних етапах проектування на підставі виданих технічних умов відповідних служб.

14. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору.

На наступних стадіях проектування повинно бути запроектоване вертикальне планування території для відведення поверхневих вод від споруд і будівель проектованої земельної ділянки, передбачене огородження території згідно діючих норм.

Використання підземного простору може бути передбачене для господарських та допоміжних приміщень.

В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого використання та планувальної організації території, включені:

- вертикальне планування території;

- поверхневе водовідведення.

В склад заходів по інженерній підготовці у відповідності з природними умовами, характером наміченого використання та планувальної організації території включені:

- вертикальне планування з організацією поверхневого стоку.

Схему інженерної підготовки розроблено на топографічній підоснові М 1:1000 з січенням горизонталями через 1,0(0,5) м. На схемі приведені напрямки і величини проектованих ухилів вулиць, а також проектовані та існуючи відмітки по осі проїзної частини вулиць і проїздів на перехрестях і в місцях основних перегинів поздовжнього профілю.

15. Комплексний благоустрій та озеленення території.

Територія і узбіччя доріг, площадок засівають багаторічними травами. Озеленення запроектованого з врахуванням розташування інженерних мереж, доріг і площадок.

Для забезпечення санітарно-гігієнічних вимог проектом передбачаються заходи по озелененню та висадка дерев і кущів, які не мають пуху при цвітінні. Волокнистих речовин і опущеного насіння.

16. Охорона навколишнього природного середовища.

16.1. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану.

Проектована індивідуальна житлова забудова розташована в південній центральній частині с. Артищів.

Опис поточного стану довкілля.

Основні екологічні проблеми села та приміських териорій.

Основними чинниками забруднення довкілля села Артищів є: автотранспорт,  побутові відходи населення та відсутність підземних комунікацій.

За даними обласного статистичного управління у 2020 році загальна кількість шкідливих речовин, що відходять від стаціонарних джерел забруднення у Городоцькому районі складає 91 тисяч тон. значна частина яких знаходиться на території міста та приміських територіях.

Кількість викинутих шкідливих речовин стаціонарними джерелами забруднення

Значна загазованість міських та приміських територій зумовлена проходженням великої кількості транспорту від дороги міжнародного значення М11 напрямку Львів-Шегині.

В межах проектованої земельної ділянки індивідуальної житлової забудови загазованість повітря буде мінімальною.

Соціальне середовище.

Населення села Артищів нараховує 360 чоловік.

В центральній частині села досить добре розвинута соціальна інфраструктура, яка представлена навчальним закладом, садочком, Народним домом «Просвіта», підприємствами торгівлі.

Клімат і мікроклімат.

Клімат території розміщення формується під впливом переважаючих циклонів, які переміщуються з Атлантики на Схід, приносячи літом дощі і прохолоду, а зимою – снігопади і відлиги. Клімат району визначається як помірно-континентальний, з достатнім зволоженням, нестійкою весною і нежарким літом.

Основні фактори природного середовища, які впливають на вирішення містобудівельних завдань, характеризуються такими показниками:

- середньорічна температура повітря становить +7,4оС;

- абсолютний максимум температури +37оС;

- абсолютний мінімум –33оС;

- максимальна глибина промерзання грунту – 80 см;

- сейсмічність району до 6 балів;

- середньорічна вілносна вологість повітря – 79%;

- пануючі вітри в осінньо-зимовий період – західні, південно-західні та південно-східні, а у веснян-літній період – західні та північно-західні;

- середньорічна норма опадів складає 742 мм.

Атмосферне повітря.

Основним джерелами забруднення атмосферного повітря в с. Артищів є фермерські господарства, очисні споруди ТзОВ «Яблуневий дар» та незначна кількість автомобільного транспорту. В межах проектування території індивідуальної житлової забудови підприємства з негативним впливом на атмосферне повітря відсутні.

Відходи.

За даними обласного статистичного управління у 2020 році загальна кількість відходів І-ІV касів небезпеки у Городоцькому районі становила – 2,314 тисяч тон.

## Основні показники поводження з відходами I-IV класів небезпеки (т)

Санітарне прибирання, збирання ТПВ і вторинних матеріалів здійснюється в контейнери та своєчасно вивозяться на сміттєве звалище згідно з угодами з відповідними підприємствами санітарної очистки населеного пункту.

Мережа автошляхів.

Існує необхідність покращення під’їзних автошляхів, влаштування твердого покриття до проектованого кварталу індивідуальної житлової забудови. Такі автошляхи можуть використовуватись іншими транспортними засобами та призведуть до покращення мережі транспортних шляхів на території Проекту.

Стан зелених насаджень.

На території проектування багаторічні зелені насадження відсутні. В цілому ділянка використовується під сільськогосподарські потреби.

16.2. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом.

Враховуючи, що проектована земельна ділянка в зону пам'яток культурної спадщини та територій з природоохоронним статусом не входить впливу на оточуюче середовище не відбудеться.

Крім того індивідуальна житлова забудова відповідно до державних санітарних норм та правил по санітарно-захисним зонам не класифікується.

16.3. Ймовірний екологічний вплив на складові довкілля.

Відповідно проведених досліджень оцінки впливу на складові довкілля до контрольного переліку, наведеного в табл. 3.

Таблиця 3. Оцінка ймовірного впливу Стратегії на довкілля відповідно до контрольного переліку

| Чи може реалізація Стратегії спричинити: | Негативний вплив |  |  | Пом’якшення стану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ймовірно | Ні |  |
| Повітря |  |  |  |  |
| 1. Збільшення викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел |  |  | • | + |
| 2. Погіршення якості атмосферного повітря |  |  | • | + |
| 3. Появу джерел неприємних запахів |  |  | • |  |
| 4. Зміни повітряних потоків, вологості, температури або ж будь-які локальні чи регіональні зміни клімату |  |  | • |  |
| Водні ресурси |  |  |  |  |
| 5. Збільшення обсягів скидів у поверхневі води |  |  | • |  |
| 6. Будь-які зміни якості поверхневих вод (зокрема таких показників, як температура, розчинений кисень, прозорість, але не обмежуючись ними) |  |  | • | + |
| 7. Значне зменшення кількості вод, що використовуються для водопостачання населенню |  |  | • |  |
| 8. Збільшення навантаження на каналізаційні системи та погіршення якості очистки стічних вод |  |  | • | + |
| 9. Появу загроз для людей і матеріальних об’єктів, пов’язаних з водою (зокрема таких, як паводки або підтоплення) |  |  | • |  |
| 10. Зміни напрямів і швидкості течії поверхневих вод або зміни обсягів води будь-якого поверхневого водного об’єкту |  |  | • |  |
| 11. Порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму малих річок регіону |  |  | • | + |
| 12. Зміни напряму або швидкості потоків підземних вод |  |  | • |  |
| 13. Зміни обсягів підземних вод (шляхом відбору чи скидів або ж шляхом порушення водоносних горизонтів) |  |  | • |  |
| 14. Забруднення підземних водоносних горизонтів |  |  | • | + |
| Відходи |  |  |  |  |
| 15. Збільшення кількості утворюваних твердих побутових відходів |  | • |  |  |
| 16. Збільшення кількості утворюваних чи накопичених промислових відходів IV класу небезпеки |  |  | • | + |
| 17. Збільшення кількості відходів I-III класу небезпеки |  |  | • | + |
| 18. Спорудження екологонебезпечних об’єктів поводження з відходами |  |  | • | + |
| 19. Утворення або накопичення радіоактивних відходів |  |  | • |  |
| Земельні ресурси |  |  |  |  |
| 20. Порушення, переміщення, ущільнення ґрунтового шару |  |  | • |  |
| 21. Будь-яке посилення вітрової або водної ерозії ґрунтів |  |  | • | + |
| 22. Зміни в топографії або в характеристиках рельєфу |  |  | • |  |
| 23. Появу таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві потоки, провали землі та інші подібні загрози через нестабільність літогенної основи або зміни геологічної структури |  |  | • |  |
| 24. Суттєві зміни в структурі земельного фонду, чинній або планованій практиці використання земель |  |  | • |  |
| 25. Виникнення конфліктів між ухваленими цілями стратегії та цілями місцевих громад |  |  | • | + |
| Біорізноманіття та рекреаційні зони |  |  |  |  |
| 26. Негативний вплив на об’єкти природно-заповідного фонду (зменшення площ, початок небезпечної діяльності у безпосередній близькості або на їх території тощо) |  |  | • |  |
| 27. Зміни у кількості видів рослин або тварин, їхній чисельності або територіальному представництві |  |  | • | + |
| 28. Збільшення площ зернових культур або сільськогосподарських угідь в цілому |  |  | • |  |
| 29. Порушення або деградацію середовищ існування диких видів тварин |  |  | • |  |
| 30. Будь-який вплив на кількість і якість наявних рекреаційних можливостей |  |  | • | + |
| 31. Будь-який вплив на наявні об’єкти історико-культурної спадщини |  |  | • | + |
| 32. Інші негативні впливи на естетичні показники об’єктів довкілля (перепони для публічного огляду мальовничих краєвидів, появу естетично неприйнятних місць, руйнування пам’ятників природи тощо) |  |  | • | + |
| Населення та інфраструктура |  |  |  |  |
| 33. Зміни в локалізації, розміщенні, щільності та зростанні кількості населення будь-якої території |  |  | • | + |
| 34. Вплив на нинішній стан забезпечення житлом або виникнення нових потреб у житлі |  |  | • |  |
| 35. Суттєвий вплив на нинішню транспортну систему, зміни в структурі транспортних потоків |  |  | • | + |
| 36. Необхідність будівництва нових об’єктів для забезпечення транспортних сполучень |  |  | • |  |
| 37. Потреби в нових або суттєвий вплив на наявні комунальні послуги |  |  | • | + |
| 38. Появу будь-яких реальних або потенційних загроз для здоров’я людей |  |  | • |  |
| 39. Такі впливи на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності викличуть значний негативний екологічний ефект, що матиме значний негативний прямий або опосередкований вплив на добробут людей |  |  | • |  |
| Екологічне управління та моніторинг |  |  |  |  |
| 40. Послаблення правових і економічних механізмів контролю в галузі екологічної безпеки |  |  | • | + |
| 41. Погіршення екологічного моніторингу |  |  | • |  |
| 42. Усунення наявних механізмів впливу органів місцевого самоврядування на процеси техногенного навантаження |  |  | • | + |
| 43. Стимулювання розвитку екологічно небезпечних галузей виробництва |  |  | • | + |

На основі оцінок представлених в табл. 3 можна зробити такі висновки щодо ймовірного впливу Стратегії на довкілля:

Вплив на атмосферне повітря. В результаті реалізації Стратегії не передбачається збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та погіршення його стану. Можливе, навіть, покращення якості атмосферного повітря внаслідок запровадження енергоефективного виробництва.

Вплив на водні ресурси. Стратегія не передбачає створення підприємств, діяльність яких призведе до збільшення обсягів скидів забруднених вод у поверхневі води. Тому реалізація Стратегії не має призвести до погіршення стану водних ресурсів. Разом з тим, Стратегія містить оперативні цілі «Будівництво окремих об’єктів очисних споруд підприємства» досягнення яких має призвести до покращення якості поверхневих вод внаслідок очищення стічних.

Відходи. Село Артищів характеризувалося незначним рівнем утворення і накопичення побутових відходів.

Реалізація цілі «Створення комплексної системи поводження з ТПВ» має сприяти зменшенню обсягів утворення твердих побутових відходів. Разом з тим, залишається проблемою утилізація накопичених відходів IV класу небезпеки, однак станом на сьогоднішній день затверджено схеми санітарної очистки населеного пункту.

Вплив на земельні ресурси. Внаслідок реалізації Стратегії не передбачається змін у топографії або в характеристиках рельєфу, поява таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві потоки, провали землі та інші подібні загрози. Зменшенню вітрової та водної ерозії ґрунтів має сприяти реалізація оперативної цілі «Озеленення території проектованого об’єкту». Уникненню будь-яких конфліктів між цілями стратегії та цілями місцевої громади має сприяти реалізація цілі «Залучення громадськості до управління селом».

Вплив на біорізноманіття та рекреаційні зони. В Стратегії не передбачається реалізація завдань, які можуть призвести до негативного впливу на біорізноманіття.

Вплив на культурну та природоохоронну спадщину. Реалізація Стратегії не має призводити до негативного впливу на наявні об’єкти історико-культурної та природоохоронної спадщини.

Вплив на населення та інфраструктуру. Стратегія не передбачає появу нових ризиків для здоров’я населення регіону. Більше того, реалізація оперативної цілі «Здорова громада – задоволення особливих потреб» має сприяти покращенню здоров’я селян.

Екологічне управління, моніторинг. Стратегія не передбачає послаблення правових і економічних механізмів контролю в галузі екологічної безпеки, натомість передбачає покращення поводження з відходами та підвищення енергоефективності управління сільським  господарством. Стратегія передбачає створення системи моніторингу та її реалізацію. Моніторинг базуватиметься на аналізі досягнення запланованих результатів з використанням визначених показників (індикаторів), серед яких є й екологічні індикатори. Реалізація стратегічної цілі «Енергоефективне управління сільським комунальним господарством» має сприяти зменшенню споживання значних обсягів палива та енергії.

Кумулятивний вплив. Ймовірність того, що реалізація Стратегії призведе до таких можливих впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, по суті відсутня. Таким чином, реалізація Стратегії розвитку об’єктів на проектованої території не має супроводжуватися появою нових негативних наслідків для довкілля. Разом з тим, реалізація багатьох оперативних цілей Стратегії може призвести до покращення екологічної ситуації проектованого об’єкту.

16.4. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

В табл. 4 приведено заходи, які передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на оточуюче довкілля, стан здоров’я населення с. Артищів на приміських територій.

Таблиця 4.

| Оперативна ціль | Заходи, щодо виконання оперативної цілі |
| --- | --- |
| Напрям розвитку А. Населений пункт (село) розвиненого експортоорієнтованого бізнесу |  |
| Стратегічна ціль А.1. Створення ефективної системи підтримки та надання послуг для бізнесу |  |
| А.1.1. Створення інституцій підтримки бізнесу | 1. Створення бізнес-центру для підтримки створення екологічно дружнього бізнесу 2. Організація надання консультаційних, інформаційних, освітніх послуг для підприємців 3. Створення та актуалізація баз даних ресурсів для ведення бізнесу 4. Проведення конкурсів для підприємців |
| А 1.2. Формування позитивного іміджу підприємницької справи | 1. Вивчення та поширення «Історій успіху» ведення підприємницької діяльності 2. Популяризація джерел інформації щодо започаткування та ведення підприємницької діяльності |
| Стратегічна ціль А.2. Формування економічних кластерів та стимулювання експорту |  |
| А.2.1. Сприяння створенню та функціонуванню виробничих кластерів | 1. Складання Профілів виробничих кластерів 2. Розробка Концепції розвитку кластеру: цілі та напрямки, оцінка фінансових потреб, аналіз ринку |
| А 2.2. Просування продукції місцевих виробників на зовнішні ринки | 1. Аналіз цільових ринків та маркетингові дослідження 2. Ярмаркова міжнародна діяльність експортерів 3. Європейська сертифікація |
| Напрям розвитку Б. Комфортне, енергоефективне та екобезпечне підприєство |  |
| Стратегічна ціль Б 1. Енергоефективне управління міським господарством |  |
| Б.2.1. Ефективна система промислового енергоменеджменту та енергомоніторингу | 1. Промисловий енергоменеджмент, фахова освіта та підготовка енергоменджерів 3. Створення інвестиційної платформи для запровадження енергосервісу |
| Б.2.2. Енергоефективне управління будівлями | 1. Впровадження енергоефективних технологій огороджуючих конструкцій |
| Б.2.3. Енергоефективна модернізація мережі вуличного освітлення | 1. Запровадження енергоефективного обладнання та модернізація вуличного освітлення 2. Збільшення площі покриття зовнішнього освітлення |
| Б.2.4.Будівництво паливної із використанням енергозберігаючих технологій | 1. Будівництво паливної із запровадженням енергоефективного обладнання |
| Стратегічна ціль Б 2. Покращення стану довкілля та безпеки проектованого об’єкту |  |
| Б.2.1. Створення комплексної системи поводження з ТПВ | 1. Забезпечення сортування побутових відходів контейнерних майданчиків 2. Проведення реконструкції контейнерних майданчиків |
| Б.2.2. Будівництво водопровідної та каналізаційної мережі | 1. Будівництво водопровідної мережі 2. Будівництво каналізаційної мережі побутової каналізації та поверхневих вод 3. Будівництво об’єктів очисних споруд проектованого об’єкту |
| Б.2.3. Відновлення гідрологічного режиму та берегоукріплення | 1. Розчищення водовідвідних та меліоративних каналів 2. Берегоукріплення водовідвідних та меліоративних каналів і відновлення санітарного режиму |
| Напрям розвитку В. Село відкритого креативного простору та активної громади |  |
| Стратегічна ціль В 1. Креативний освітній та культурний простір |  |
| В.1.1. Громадсько активна школа – сучасний інформаційно-навчальний простір | 1. Покращення соціально-психологічного оточення для кожного члена громади 2. Запровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес працівників підприємств 3. Запровадження в освітній процес екологічної освіти та освіти для збалансованого розвитку |
| Стратегічна ціль В.2. Здорова громада – задоволення особливих потреб |  |
| В.2.1. Створення доступного простору для людей з інвалідністю | 1. Залучення дітей, підлітків та молоді до творчих гуртків, спортивних секцій, соціальних майстерень 2. Створення благодійної мережі 3. Просвітницька кампанія здорового способу життя та профілактики соціальних захворювань |

16.5. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки).

При реалізації прийнятого варіанту планованої діяльності щодо будівництва об’єкту індивідуальної житлової забудови можливі наступні ймовірні впливи планованої діяльності на фактори довкілля:

- здоров’я населення – відсутній;

- стан фауни, флори, біорізноманіття землі (у тому числі вилучення земельних ділянок) – негативний вплив не передбачається, так як відведена земельна ділянка не являється складовою частиною екосистеми чи біогеоценозу, в межах ділянки відсутні представники фауни;

- ґрунт – потенційний вплив діяльності планованої діяльності та ґрунти не передбачається, Земельна ділянка, на якій планується вести означене будівництво, не має природно-заповідного статусу, не межує з об’єктами природно-заповідного фонду;

- вода – негативний вплив не передбачається. Проектом передбачені заходи щодо очищення стічних вод, а саме біологічна очистка води потенційних джерел забруднення підземних та поверхневих вод від планованої діяльності не передбачає;

- атмосферне повітря – експлуатація об’єкту проектування не призведе до погіршення стану атмосферного повітря в районі його розташування;

- кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів) – негативних впливів не передбачається. Змін мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується, оскільки в результаті експлуатації об’єкту відсутні значні виділення теплоти, інертних газів, вологи. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні;

- матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину – передбачається вплив на археологічну спадщину. Об’єктами археологічної та культурної спадщини в районі проектування є двошарове поселення Артищів-3;

- ландшафт – негативних впливів не отримує;

- соціально-економічні умови – позитивний вплив. Будівництво індивідуального житлового будинку сприятиме поліпшенню стану соціального середовища в районі розташування об’єкту проектування,  а саме покращення житлових умов проживання. Основні причини обрання запропонованого варіанту з урахуванням екологічних наслідків:

- відсутній вплив на атмосферне повітря;

- допустимий вплив на водні ресурси;

- відсутність негативного впливу на земельні ресурси та надра;

- відсутність негативного впливу рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти, клімату мікроклімат, техногенне середовище;

- відсутнє шумове та вібраційне забруднення;

- відсутність світлового, теплового та радіаційного забруднення;

- застосування найкращих доступних технологій;

- позитивний вплив на соціальне середовище.

16.6. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності).

Територія проектування розташована за межами транскордонного впливу і не матиме наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення інших держав.

16.7. Резюме нетехнічного характеру інформації.

В розділі охорона навколишнього охорона середовища щодо будівництва та обслуговування ндивідуальної житлової забудови зазначаються вимоги екологічного та соціального характеру до етапів реалізації планової діяльності (розробка проекту, будівництво, експлуатація, підтримка функціонування), що направлені на захист довкілля, гарантію екологічної безпеки, ефективне використання природних ресурсів і їхнє відтворення та відвернення негативного впливу на навколишнє середовище.

Розробка даного розділу містобудівної документації полягає в дотриманні вимог закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», щодо охорони довкілля та здоров’я населення, провадженні планової діяльності найбільш оптимальним соціально-економічним способом, дотриманні в рамках приватних, громадських та національних інтересів.

Негативні впливи планованої діяльності на соціальні умови життєдіяльності місцевого населення відсутні. Передбачається покращання умов життєдіяльності місцевого населення та його здоров'я при реалізації проекту, мінімальні негативні впливи на оточуючого середовище в цілому.

Для забезпечення санітарно-захисних вимог проектом передбачається:

- Заходи по озелененню висадка дерев і кущів, які не мають пуху при цвітінні, волокнистих речовин і опущеного насіння.

- Днище очисних споруд – монолітне, залізобетонне, по основі з щебеневої підготовки просоченої кислотостійким асфальтобетоном;

- Відведення стоків побутової каналізації передбачається через локальні очисні споруди повної біологічної очистки .

16.1.11. Спмсок використаних джерел.

1. Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

2. Закон України «Про відходи»;

3. Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;

4. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

5. ДБН Б.2.2-12-2019 «Планування і забудова територій»;

6. ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»;

7. Екологічний паспорт Львівської області (2020 р.);

4. Марушевський Г.Б. Стратегічна екологічна оцінка: методичний посібник. /Г.Б. Марушевський – К:Проект РЕОП, 2015р. – 95 с.;

5. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Львівській області у 2021 році. – Львівська обласна державна адміністрація, Департамент екології та природних ресурсів.;

6. Стратегія розвитку Львівської області до 2027 р. – Львів: Львівська обласна рада, Львівська обласна державна адміністрація, 2019р.с.

7. Стратегія управління відходами у Львівській області до 2030 року.

17. Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 до 7 років.

Проект передбачає реалізацію всіх рішень ДПТ на етап від 3 до 7 років.

18. Перелік вихідних даних.

- рішення Городоцької міської рали №3901  від 23.12.2021р.;

- Завдання на розроблення ДПТ;

- Топогеодезичне знімання М 1:1000;

- Генеральний план с. Артищів.

19. Техніко-економічні показники детального плану території.

| Назва показників | Одиниця виміру | Значення показників |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан | Етап від 3 до 7 років |
| Територія |  |  |  |
| Територія в межах проекту, в тому числі: | га/% | 0,76 100 | 0,76 100 |
| - житлова забудова в тому числі: | га/% | -- | 0,1300 17,10 |
| а) квартали садибної забудови | га/% | -- | 0,1300 17,10 |
| Територія в межах проектованих кварталів, в тому числі: | га/% | -- | 0,1300 100 |
| - житлова забудова в тому числі: | га/% | -- | 0,1300 100 |
| а) квартали садибної забудови | га/% | -- | 0,1300 100 |
| Населення |  |  |  |
| Чисельність населення, всього в тому числі: | осіб | -- | 4 |
| - у садибній забудові | осіб | -- | 4 |

ПРИМІТКИ:

1. Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 19)  у складі ДПТ розробляється проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб. Даний проект землеустрою та проекти землеустрою щодо відведення окремих земельних ділянок розробляються землевпорядною організацією на основі затвердженого детального плану території.

2. Графічні матеріали Детального плану території виконані у місцевій системі координат (згідно наданої замовником топогеодезичної основи у цифровому вигляді).

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  та Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» Детальний план території підлягає розгляду на громадських слуханнях. Порядок проведення громадських слухань визначено постановою Кабінету міністрів України.

Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується шляхом його   розміщення на вебсайті органу місцевого самоврядування, у місцевих друкованих  засобах  масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу,  крім частини,  що  належить  до  інформації  з  обмеженим доступом  відповідно до законодавства. В матеріалах даного ДПТ зазначена інформація відсутня.

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради забезпечує оприлюднення  детального  плану  території  протягом 10 днів з дня його затвердження.

Детальний план території  розглядається і затверджується виконавчим органом  сільської,  селищної,  міської  ради  протягом 30 днів з дня його подання, а за відсутності затвердженого  в установленому  цим  Законом  порядку  плану  зонування території – відповідно міською  радою.

3. Детальний план території не підлягає експертизі.

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА